ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МИРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РОДИНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МИРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РОДИНСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2014

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер								В.Г. Скрипова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество карт |
| --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории п.Мирный М 1:5000. | 1 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории п.Новотроицк М 1:5000. | 1 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории Мирненского сельсовета М 1:25000 | 1 |
|  | Генеральный план п.Мирный Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:2000 | 1 |
|  | Генеральный план п.Новотроицк Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:2000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры п.Мирный Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной и транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС п.Новотроицк Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС п.Мирный Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема функционального зонирования п.Мирный Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема функционального зонирования п.Новотроицк Мирненского сельсовета Родинского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	9

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	11

2.1	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.	11

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	11

2.2.1.	Климат	11

2.2.2.	Рельеф	12

2.2.3.	Инженерно-геологическая характеристика	12

2.2.4.	Гидрография	13

2.2.5.	Полезные ископаемые	13

2.2.6.	Растительный и почвенный покров	13

2.2.7.	Животный мир	14

2.3.	КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	15

2.4.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	15

2.5.	РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	15

2.6.	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	16

2.7.	СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО МИРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	23

2.7.1.	Земельные ресурсы	23

2.7.2.	Планировочная организация	23

2.7.3.	Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	24

2.7.4.	Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости	28

культурно-бытовых зданий	28

2.7.5.	Рекреационные ресурсы и озеленение территории	31

2.8.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	31

2.8.1.	Внешний транспорт	31

2.8.2.	Улично-дорожная сеть	31

2.9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	32

2.9.1.	Водоснабжение	32

2.9.2.	Водоотведение (канализация)	33

2.9.3.	Теплоснабжение	33

2.9.4.	Газоснабжение	33

2.9.5.	Электроснабжение	34

2.9.6.	Связь	34

2.10.	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	34

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО МИРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	37

3.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ	37

3.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	38

3.2.1.	Архитектурно-планировочные решения	38

3.2.2.	Функциональное зонирование	40

3.3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	43

3.3.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	43

3.3.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	43

3.3.3.	Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	44

3.4.	РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

3.5.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	45

3.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	46

3.6.1.	Водоснабжение	46

3.6.2.	Водоотведение (канализация)	48

3.6.3.	Теплоснабжение	48

3.6.4.	Газоснабжение	49

3.6.5.	Электроснабжение	49

3.6.6.	Связь и информатизация	50

3.7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	50

3.8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	51

3.8.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	51

3.8.2.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	52

3.8.3.	Мероприятия по охране водной среды	52

3.8.4.	Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	52

3.9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	52

3.10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	55

3.11.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	56

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	56

3.11.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	56

природного характера	56

3.11.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	57

техногенного характера	57

3.11.3.	Мероприятия по гражданской обороне	57

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Мирненский сельсовет Родинского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Родинского района», «Программа социально-экономического развития муниципального образования Мирненский сельсовет Родинского района на 2013-2017 гг.»

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014- 2019, и расчётный срок- 2014-2034 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Родинского района – Мирненского сельсовета на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

Генеральный план выполнен на топографической основе масштаба 1:5000, 1:25000, актуализированной с помощью ортофоропланов с использованием новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Родинский район расположен в западной части Алтайского края. Образован в 1924 г. Площадь составляет 3118 км2. Территория Мирненского сельсовета расположена в северной части Родинского района и граничит с Благовещенским районом, с Разумовским, Раздольненским, Шаталовским, Родинским, Степно-Кучукским и Покровским сельсоветами Родинского района. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Ново-Благовещенка составляет 45 км., до райцентра с. Родино - 8 км.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

    - Климат

Климат территории резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями. Лето солнечное, жаркое, но короткое. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечается в январе (–18 оС), при абсолютном минимуме –48 оС. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль (+20 оС), при абсолютном максимуме +40оС.

Общая продолжительность безморозного периода составляет 105-120 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 194 дня.

Годовое количество осадков составляет 250-300 мм. Более двух третей годового количества осадков выпадает в теплый период года, причем основная масса осадков приходится на конец весеннего периода и летний период (май-август).

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 140-150 дней. Даты образования и разрушения снежного покрова приходятся соответственно на 10-15 ноября и 5-10 апреля. Средняя высота снежного покрова составляет 20-30 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 260 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного, юго-западного и южного направлений.

Территория Мирненского сельсовета, как и вся территория Родинского района, находится в зоне рискованного земледелия. Отмечаются опасные климатические явления. Повторяемость засух равна 30-40% в мае-июне. Вероятность повторения лет с пыльными бурями и суховеями составляет 70-90%. Число дней в году с туманами достигает 20-30, с метелями – 40-50, с гололедом – 6, с изморозью – более 40.

По агроклиматическому районированию территория характеризуется как теплая засушливая. Сумма температур почвы за период выше +10ºС на глубине 10 см составляет 2200-2500ºС. Гидротермический коэффициент, характеризующий условия увлажнения, равен 0,8-0,6.

    - Рельеф

Рельеф территории сельсовета довольно однообразен. Основным элементом рельефа является Кулундинская равнина. Кулундинская равнина имеет плоскую с небольшими уклонами поверхность (менее 0,5°) и характеризуется слабым эрозионным расчленением, что объясняется слабой приподнятостью этой территории над уровнем моря и сухостью климата. Она представляет собой почти идеально плоскую поверхность на уровне 125 м. На плоской поверхности равнины часто встречаются понижения староозерных котловин. Глубина их обычно не превышает 5-10 м., и они почти не нарушают общей плоской поверхности.

    - Инженерно-геологическая характеристика

Геологическое строение территории представлено современными отложениями, песчано-глинистыми отложениями верхнечетвертичного современного возраста, глинистыми отложениями плиоценового возраста.

Современные отложения представлены техногенными, биогенными и озерными образованиями.

Техногенные отложения – пески гравелистые, суглинок перемешанный с гравием, щебнем, битый кирпич, слой имеет ограниченное распространение, встречен в местах бывших построек, на автодорогах, на территориях промышленных предприятий.

Биогенные отложения – почва супесчаная гумуссированная. Слой имеет повсеместное распространение. Мощность – 0,7 – 0,6 м.

Озерные отложения – представлены песками серыми мелкими и пылеватыми. Вскрытая мощность 3,8 – 4,5 м.

Верхнечетвертичные – современные покровные отложения.

Субаэральные покровные отложения сплошным чехлом покрывают Кулундинскую равнину, залегая на плиоценовых отложениях, представленных кочковской свитой. Представлены грунты лессовидными просадочными и непросадочными  суглинками и супесями, песками пылеватыми и мелкими.

    - Гидрография

Большая часть территории сельсовета относится к бессточной области Кулундинской равнины. Единственным крупным постоянным водотоком является река Кучук. Ледовый режим рек определяется климатическими особенностями территории. В среднем замерзание р. Кучук происходит в период со 2 по 5 ноября. Ледостав продолжается 156-170 дней. Вскрытие реки происходит с 20 по 25 апреля. Годовой сток составляет менее 25 мм.

По типу водного режима река относятся к рекам с весенним половодьем. Преобладает снеговое питание (до 80%). Половодье высокое, зимняя межень низкая. Сроки наступления половодья 7-14 апреля.

По территории сельсовета проходит участок Кулундинского магистрального канала. Построенный в период с 1973 по 1983 гг. для орошения, он имел большое хозяйственное значение. В настоящее время значимость его минимальна. В данный момент канал заболачивается, происходит поднятие грунтовых вод. Всё это происходит в результате плохой защиты грунтов от фильтрации оросительных вод. Существуют планы по реконструкции канала.

    - Полезные ископаемые

На территории Мирненского сельсовета установлено наличие месторождения строительных песков глины (р.Кучук в п.Новотроицк). Данный вид сырья может быть использован в хозяйственных целях в производстве кирпича.

    - Растительный и почвенный покров

Территория Родинского района и в частности Мирненского сельсовета относится к безлесным землям. Согласно районированию юго-восточной части Западной Сибири территория сельсовета располагается в подпровинции Кулундинской степи. Территория в сельскохозяйственном отношении высоко освоена, зональная растительность сведена распашкой. Естественная растительность распространена в долине реки.

Кроме этого на территории района (в том числе и на территории сельсовета) создана система защитных лесных насаждений сельскохозяйственных земель. Система состоит из совокупности искусственных и естественных агролесомелиоративных насаждений различного назначения, расположенных в определенном порядке на территории агроландшафта и оказывающих на него позитивное влияние: обеспечивает сохранение плодородия почв, повышает продуктивность угодий, защищает их от водной эрозии и дефляции, улучшает гидрологические условия, создает благоприятный микроклимат, комфортную среду для человека и животных.

Почвенный покров территории имеет сложную структуру, представлен различными в генетическом, агропроизводственном и мелиоративном отношении почвами. В числе важнейших географических особенностей почвенного покрова отмечается четкая зональность, приуроченность к определенным формам мезо- и микрорельефа, комплексность, высокая доля участия интразональных почв.

В пределах Кулундинской равнины развиты каштановые и темно-каштановые почвы. Солонцеватые и засоленные виды каштановых почв встречаются небольшими массивами по понижениям. Уровень их плодородия высок, но содержание влаги в течение всего вегетационного периода достаточно низко. Запасы гумуса в слое 0-50 см темно-каштановых почв достигают 20 кг/м2 при содержании гумуса в верхнем горизонте 1,7-2,6%.

В крупной депрессионной форме мезорельефа (речной долины) развиты полугидроморфные и гидроморфные почвы, часто засоленные.

Высокий процент солонцов в структуре почвенного покрова отмечается как в зоне черноземов, так и каштановых почв по речным долинам и приозерным понижениям. Они залегают в сложных комплексах с луговыми, лугово-черноземными, лугово-каштановыми почвами и солончаками. По характеру водного питания выделяются солонцы луговые, лугово-степные, реже – степные.

    - Животный мир

Распашка огромных пространств равнинных степей привела к возникновению своеобразных антропогенных лесополевых и полевых местообитаний со специфическим населением животных. Фауна млекопитающих района характеризуется низким разнообразием видов.

На полях на месте песчаных разнотравно-типчаково-ковыльных степей с сетью полезащитных лесных полос, а также на полях, занимающих прежние богаторазнотравно-ковыльные и разнотравно-типчаково-ковыльные степи, без березовых колков и полезащитных лесных полос (или с единичными полосами и колками) очень часто всстречается суслик, многочисленны лисица и корсак, обычными являются хорь и хомяк, редок заяц-беляк. В данных местообитаниях из орнитологического населения доминируют перепел, обычна большая горлица. Серая куропатка редка.

Луговые местообитания – остепненные и засоленные луга по балкам, озерным котловинам и долинам рек, местами с редкими зарослями кустарников и единичными колками – заселены сусликом обильно. Многочисленны лисица, хорь и корсак. Довольно редки заяц-беляк и хомяк. В птичьем населении преобладает перепел, обычен коростель. Местами встречаются дупель, большой кроншнеп, большой веретенник и погоныш.

В пойменных местообитаниях (пойма р. Кучук) пресных и солоноватых обитают ондатра и водяная крыса. Многочисленна гнездящаяся и перелетная водоплавающая (преимущественно речные утки) и болотная дичь.

  - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Образование многих населенных пунктов Родинского района связано с переселением на Алтай крестьян из европейской части России. В результате реформы 1861 года тысячи крестьянских семей из различных губерний России (Курской, Полтавской, Черниговской, Харьковской) переселялись на Алтай в надежде получить землю. Освоение Кулундинской степи Алтайского края началось с 1865 года. Переселенцы создали на территории района несколько населенных пунктов, в том числе в 1892 году с.Новотроицк. Поселок Мирный был основан значительно позднее - в 1930 году. Родинский район Алтайского края был образован в 1924 г.

  - ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 1

Перечень памятников археологии и истории на территории Мирненского сельсовета

| № | Наименование | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Мирный 1, курганная группа | Родинский район, 4 км к северо-востоку от пос. Мирный | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 |
| 2 | Мирный 2, курганная группа | Родинский район, 2,6 км к северо-востоку от пос. Мирный | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 |
| 3 | Новотроицк 1, курганная группа | Родинский район, в 2 км к западу от дороги из п. Новотроицк в с. Глядень, 3 км к северо-востоку от п. Новотроицк, на поле | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 |
| 4 | Новотроицк 2, курганная группа | Родинский район, напротив п. Новотроицк, в 100 м к западу от шоссе Родино - Благовещенка | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 |
| Памятник истории |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | п.Новотроицк, ул.Центральная | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 г. |
| 2 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов (обелиск) | п.Новотроицк, Новая ул. / Первомайская ул. | Постановление АКЗС № 169 от 28.12.1994 г. |
| 3 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | п.Мирный | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 г. |

  - РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь позволит реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения муниципального образования.

Основные отрасли экономики Мирненского сельсовета – сельское хозяйство и пищевая промышленность. Пищевая промышленность представлена предприятиями по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Сельское хозяйство является основной отраслью, развивающейся на территории поселения. Производством сельскохозяйственной продукции занимается  ОАО «Родинский», три фермерских хозяйства и 620 личных подсобных хозяйств. Основная специализация хозяйств: производство сельскохозяйственной продукции, в основном зерновых культур. Основные виды выпускаемой продукции в ОАО «Родинский» - зерно, молоко, мясо.

Перспективным направлением сельского хозяйства всего района является племенное животноводство. Современная племенная база тонкорунного овцеводства представлена двумя племенными заводами, в том числе и ОАО "Родинский" Мирненского сельсовета.

Малое предпринимательство занимает особое место в экономической системе. В отраслевой структуре малого предпринимательства Мирненского сельсовета преобладает торговля. Ежегодно в сфере малого предпринимательства наблюдается положительная динамика, в связи с увеличением количества субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории.

Современное состояние. Общая численность населения Мирненского сельсовета на начало 2013 года составляет 2210 человек. Характеристика структуры общей численности населения Мирненского сельсовета по населенным пунктам, входящим в его состав, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура общей численности населения МО Мирненский сельсовет по населенным пунктам на начало 2013 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Прутской сельсовет, в % |
| --- | --- | --- |
| МО Мирненский сельсовет | 2210 | 100 |
| п.Мирный | 1810 | 82 |
| п.Новотроицк | 400 | 18 |

Семейный состав населения рассмотрен и представлен в таблице 3. Средний размер семьи по сельсовету составляет 3,1 чел.

Таблица 3

Семейный состав населения на 01.01.2013

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный |  |  |  |
| Одинокие | 84 | 84 | 14,7 |
| Семьи в 2 человека | 136 | 272 | 23,7 |
| Семьи в 3 человека | 145 | 435 | 25,3 |
| Семьи в 4 человека | 139 | 556 | 24,3 |
| Семьи в 5 и более чел | 69 | 463 | 12,0 |
| Итого | 573 | 1810 | 100 |
| п.Новотроицк |  |  |  |
| Одинокие | 21 | 21 | 16,0 |
| Семьи в 2 человека | 33 | 66 | 25,2 |
| Семьи в 3 человека | 19 | 57 | 14,5 |
| Семьи в 4 человека | 46 | 184 | 35,1 |
| Семьи в 5 и более чел | 12 | 72 | 9,2 |
| Итого | 131 | 400 | 100 |

Динамика основных демографических показателей за период 2007-2012 гг. представлена в таблице 4. Возрастная структура населения представлена в таблице 5 и характеризуется превышением численности людей младше трудоспособного и трудоспособного возраста над численностью людей пенсионного возраста.

Таблица 4

Динамика основных демографических показателей за период 2008-2013 гг. (по данным администрации поселения).

| № | Показатели | 2008 | 2009 | 20010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыло | 66 | 77 | 63 | 77 | 61 | 57 |
|  | Убыло | 61 | 60 | 71 | 88 | 76 | 77 |
|  | Миграционный прирост/убыль | 5 | 17 | -8 | -11 | -15 | -20 |
|  | Родилось | 14 | 9 | 25 | 15 | 15 | 6 |
|  | Умерло | 27 | 24 | 27 | 20 | 23 | 10 |
|  | Естественный прирост/убыль | -13 | -15 | -2 | -5 | -8 | -4 |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыло | 25 | 38 | 31 | 38 | 30 | 9 |
|  | Убыло | 30 | 29 | 35 | 43 | 36 | 38 |
|  | Миграционный прирост/убыль | -5 | 9 | -4 | -5 | -6 | -29 |
|  | Родилось | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | - |
|  | Умерло | 9 | 6 | 12 | 8 | 6 | 5 |
|  | Естественный прирост/убыль | -4 | -1 | -11 | -4 | -4 | -5 |

Таблица 5

Возрастная структура  МО Мирненский сельсовет на 01.01.2013 г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь- ники | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество (чел) | 1810 | 113 | 164 | 41 | 969 | 328 | 452 | - | 104 | 85 | 523 | 499 | 24 |
| % | 100% | 6,2 | 9,2 | 2,2 | 53,6 | 18,1 | 24,9 |  | 5,7 | 4,7 | 28,8 | 27,5 | 1,3 |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество (чел) | 400 | 16 | 34 | - | 251 | 44 | 178 | - | 14 | 15 | 99 | 96 | 3 |
| % | 100% | 4 | 8,5 | - | 62,8 | 10,5 | 45 |  | 3,5 | 3,8 | 24,7 | 24 | 0,7 |

Численность населения с. Мирный и с.Новотроицк на первую очередь (П) и расчетный срок (Р) определена по формуле (1):

Нп (р) = (Ап(р)*100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р)), где   (1)

Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) –   численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь (17%) и расчетный срок (19%);

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

п.Мирный

Нп = 1865 чел.

Нр = 1990 чел.

п.Новотроицк

Нп = 412 чел.

Нр = 440 чел.

Рост численности населения будет происходить за счет миграционного прироста населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности  представлен в таблице 6.

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения,% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение начало 2013 г. |  | Первая очередь 2014-2019 г. |  | Расчетный срок 2034 г. |  |
|  | п.Мирный | п.Новотроицк | п.Мирный | п.Новотроицк | п.Мирный | п.Новотроицк |
| Дошкольники 0-6 | 6,2 | 4 | 6,4 | 4,1 | 6,7 | 4,2 |
| Школьники 7-17 | 11,4 | 8,5 | 11,6 | 8,6 | 11,8 | 8,7 |
| Трудоспособный возраст 17-55(59) | 53,6 | 62,8 | 54 | 63 | 55 | 63,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 18,1 | 10,5 | 18,5 | 10,7 | 19,2 | 11 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 24,9 | 45 | 25,4 | 45,2 | 26,2 | 45,5 |
| Инвалиды | 5,7 | 3,5 | 5,6 | 3,4 | 5,4 | 3,3 |
| Безработные | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 3,6 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 28,8 | 24,7 | 28 | 24,3 | 26,5 | 23,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающих | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 0,9 |
| На отдыхе | 27,5 | 24 | 26,6 | 23,5 | 25 | 22,8 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 6

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

Трудовые ресурсы.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. Структура основных градообразующих кадров в населенных пунктов Мирненского сельсовета представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура основных градообразующих кадров (человек)

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Первая очередь 2014-2019гг. | Расчётный срок 2014-2034гг. |
| п. Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП Мирный | 12 | 16 | 18 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 2 | ОАО «Родинский» | 287 | 240 | 194 | 196 | 172 | 172 | 173 |
| 3 | МКУК | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Средняя школа | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 5 | Детский сад «Ромашка» | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 6 | Амбулаторий | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Сельскохозяйственные предприятия | 524 | 438 | 418 | 400 | 400 | 405 | 407 |
| 8 | Административно-хозяйственные организации | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| 9 | Сфера торговли | 46 | 58 | 41 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| 10 | Внешний транспорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| п. Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НООШ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Промышленные организации | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 3 | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | Детский сад | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 5 | Сфера торговли | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |

  - СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО МИРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

    - Земельные ресурсы

Площадь территории Мирненского сельсовета по состоянию на начало 2013 года, составляет 28165 га.

Таблица 8

Состав земель по категориям в границах МО Мирненский сельсовет

| Категории земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26908 | 95.6 |
| Земли населенных пунктов в том числе: |  |  |
| п.Мирный | 324 | 1.1 |
| п.Новотроицк | 135 | 0.5 |
| Земли лесного фонда | 196 | 0.6 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 35 | 0.1 |
| Земли водного фонда | 567 | 2.1 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 0 | - |
| Земли запаса | 0 | - |
| Итого по сельсовету | 28165 | 100 |

    - Планировочная организация

Муниципальное образование имеет компактную планировочную структуру, на формирование которой влияет природно-географический и транспортный каркас территории. Большую часть территории сельсовета составляют земли сельскохозяйственного назначения. По центру территории сельсовета проходит крупная планировочная ось – автомобильная дорога регионального значения Родино-Благовешенка. На севере сельсовета проходит природная планировочная ось – река Кучук.

Планировочными достоинствами территории является:

- удобные транспортные связи с соседними районами края;

- наличие реки, способствующее эстетическому разнообразию ландшафта;

- в целом благоприятная планировочная структура и экологическое состояние территории, способствующее развитию сельскохозяйственного производства.

п.Мирный

п.Мирный – административный центр Мирненского сельского поселения, расположен в 8 км от районного центра с.Родино.

Архитектурно-планировочная организация территории п.Мирный сформировалась с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс. Поселок имеет регулярную планировку, сетка улиц прямоугольная.

Транспортный каркас п.Мирный формируется основными улицами: Ленина и Восточная. Улично-дорожная сеть имеет довольно четкую структуру. Въезд в поселок осуществляется по направлению от дороги Родино-Благовещенка.

Селитебная территория представлена, в основном, усадебной застройкой, в северо-восточной и центральных частях поселка расположены многоквартирные жилые дома.

Общественный центр размещается в географическом центре поселка, общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, детский сад, больница, дом культуры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

Производственная зона сосредоточена на севере и западе поселка.

В целом планировочная структура поселка довольно компактна.

п.Новотроицк

п.Новотроицк – это небольшой населенный пункт, который входит в состав поселения и находится на севере сельсовета. Поселок имеет регулярную планировку, улично-дорожная сеть имеет довольно четкую структуру. Селитебная территория представлена в основном усадебной застройкой. Общественный центр размещается в географическом центре поселка. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, детский сад, ФАП, магазин. Производственная зона сосредоточена на юге поселка. В целом планировочная структура поселка довольно компактна.

    - Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Жилая застройка на территории п.Мирный представлена усадебным и секционным жилым фондом, п.Новотроицк – только усадебным жилым фондом.

Общая площадь жилищного фонда в п.Мирный – 42769 м2, или 23,5 кв. м в расчете на 1 жителя; что выше нормативных показателей.

Площадь жилого фонда в п.Новотроицк составляет 8832 м2, или 22 кв. м в расчете на 1 жителя; что выше нормативных показателей.

Таблица 9

Характеристика существующего жилого фонда

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S общ, м² | % | шт. |
| п.Мирный |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: |  |  |  |
| Одноквартирные | 8600 | 25,3 | 171 |
| Двухквартирные | 22637 | 66,7 | 197 |
| Секция застройки, в т.ч.: |  |  |  |
| многокварт., 2-х этажн. | 2700 | 8 | 10 |
| Итого | 33937 | 100 | 378 |
| п.Новотроицк |  |  |  |
| Усадебной застройки, в т.ч.: |  |  |  |
| Одноквартирные | 2100 | 23,7 | 39 |
| Двухквартирные | 6732 | 76,3 | 57 |
| Итого | 8832 | 100 | 96 |

В населенных пунктах сельсовета на сегодняшний день существует потребность в выделении участков под жилищное строительство и увеличении объемов жилищного строительства.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда и в выделении участков под жилищное строительство на первую очередь и расчётный срок выполнен  исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 10.

Таблица 10

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| п.Мирный |  |  |  |  |
| Население | чел | 1810 | 1865 | 1990 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 368/31237 | 384/32277 | 420/34657 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 10/2700 | 10/2700 | 10/2700 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 18,7 | 18,9 | 19 |
| Общая площадь | м2 | 33937 | 34977 | 37357 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 368/31237 10/2700 | 368/31237 10/2700 | 368/31237 10/2700 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 16/1040 | 52/3420 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 368/31237 10/2700 | 384/32277 10/2700 | 420/34657 10/2700 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 4 | 10 |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |
| Население | чел | 400 | 412 | 440 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 96/8832 | 4/264 | 14/880 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | - | - | - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22 | 22 | 22 |
| Общая площадь | м2 | 8832 | 9096 | 9712 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 96/8832 | 96/8832 | 96/8832 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 4/264 | 14/880 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 96/8832 | 100/9096 | 110/9712 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 1 | 3 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,3. Нормативная площадь земельного участка в п.Мирный и п.Новотроицк составляет 20 соток (2000 м2). Таким образом, на первую очередь при увеличении численности населения в п.Мирный на 55 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 16 домов; на расчетный срок при увеличении численности  на 180 человек – 52 домов. Для размещения 52 новых индивидуальных жилых домов потребуется 10 га площади, в том числе: на первую очередь 16 дома – 4 га, при размере приусадебных участков 20 соток.

Таким образом, на первую очередь при увеличении численности населения в п.Новотроицк на 12 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 4 домов; на расчетный срок при увеличении численности  на 40 человек – 14 домов. Для размещения 14 новых индивидуальных жилых домов потребуется 3 га площади, в том числе: на первую очередь 4 дома – 1 га, при размере приусадебных участков 20 соток.

    - Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости

- культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения, характеристика  представлена в Таблице 11.

Таблица 11

Характеристика существующих объектов культурно - бытового назначения

| №№ п/п | Наименование учреждений | Количество работающих,(чел) | Вместимость (по тех. паспорту) / реальная |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём, площадь Sм2 | Год постройки (% износа) | Использование (по назначению, снос, реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амбулатория | 6 | 400 | 200 | дерево | 1 | отдельное | 372,32 | 1963 | По назначению |
|  | Детский сад | 19 | 140 | 60 | кирпич | 2 | отдельное | 1039,4 | 1980 | По назначению |
|  | Школа | 35 | 400 | 200 | кирпич | 2 | отдельное | 2820,9 | 1968 | По назначению |
|  | СДК | 4 | 280 | 150 | кирпич | 2 | отдельное | 720 | 1968 | По назначению |
|  | Библиотека | 1 | 40 | 20 | кирпич | 3 | встроенное | 50 | 1968 | По назначению |
|  | Спортзал | 1 | 80 | 80 | кирпич | 2 | отдельное | 1250 | 1983 | По назначению |
|  | Администрация | 7 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 359 | 1960 | По назначению |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Библиотека СДК | 3 | 40 | 20 | дерево | 1 | отдельное | 35 | 1955 | По назначению |
| 2. |  |  | 150 | 100 | дерево |  |  | 546 |  | По назначению |
| 3. | Школа | 19 | 192 | 44 | кирпич | 2 | отдельное | 850 | 1980 | По назначению |

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – спортивном, рекреационном и т.п.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет вместимости зданий культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименован. | Един. измер. | Расчетная вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 140 | 85% | 135 | - |
| 2 | Школа | мест | 400 | 100% (1-11 классы) | 230 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поликлиника | посещ. в смену | 400 | По заданию на проектирование | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дом культуры | мест | 280 | 50-60 | 250 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный зал общего пользования | мест | 80 | 80 | 80 | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазины | м2 | 379 | 200 | 400 | 60 кв.м. |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 20 | 20 | 40 | 20 мест |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования и культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа (1-9 класс) | мест | 192 | 100% | 60 | - |
| 2 | Дом культуры | мест | 150 | 50-60 | 120 | - |
| 3 | Детский сад | мест | - | 85% | 25 | 25 мест |

Сеть учреждений культуры на территории населенных пунктов сельсовета представлена учреждениями культурно-досугового типа – домом культуры, библиотекой, домом досуга. В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технического оснащения.

По данным статистики численность людей, занимающихся физической культурой и спортом в районе, ежегодно растет. Необходимо создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.

    - Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Родинский район расположен в благоприятном климатическом поясе, показатели которого приемлемы для осуществления, в основном, летней рекреации.

Водные рекреационные ресурсы Мирненского сельсовета Родинского района представлены р.Кучук. Водный объект создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой (купание, катание на лодках и т.д.), также эти места привлекательны для любителей рыбной ловли.

Среди видов рекреации летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие прогулки. Зимой возможны - катание на лыжах, катание на коньках и т.д. Однако стоит отметить достаточно однообразный ландшафт данной территории.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог регионального значения. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Основу транспортного каркаса составляет часть автомобильной дороги общего пользования регионального значения Родино-Благовещенка. От данной дороги осуществляется подъезд по направлению к населенным пунктам.

    - Улично-дорожная сеть

п.Мирный

Главными улицами села являются улицы: Ленина, Восточная, пересекающие поселок с востока на запад и с юга на север, и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением (Молодежная, Советская, Садовая, Калинина, Строительная). Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

п.Новотроицк

Главная улица села является улица Ленина, пересекающие поселок с юго-запада на северо-восток, и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением (Центральная, Мира). Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети по населенным пунктам приведены в таблице 13.

Таблица 13

Показатели существующей улично-дорожной сети

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| п.Мирный |  |  |
| Асфальтобетонное | 10200 | 1,7 |
| Грунтовое | 10400 | 7,5 |
| п.Новотроицк |  |  |
| Асфальтобетонное | 6600 | 1,1 |
| Грунтовое | 14000 | 2,8 |

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

Водоснабжение поселений осуществляется из скважин, размещенных на территории п.Мирный и п.Новотроицк. Всего имеется восемь рабочих скважин, из них постоянно действующих 3 скважины, работают только летом 2 скважины, находятся в резерве 3 скважины. Сведения по скважинам приведены в таблице 14.

Максимально необходимый водоотбор в сутки по данным гидрогеологических заключений составляет 504 м3/сутки, потребность поселений в холодной воде 101344 м3/год.

Таблица 14

Характеристика скважин МО Мирненский сельсовет

| № | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Дебит скважин, м3/час | Глубина установленного насоса | Время работы скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | летом | зимой |
| 1. | 1/77 | 1977 | 44 | 10 | 40 | 2641 | 2075 |
| 2. | Б-83/86 | 1986 | 63 | 10 | 60 | 0 | 0 |
| 3. | 6/69 | 1968 | 43 | 6 | 38 | 0 | 0 |
| 4. | БР-561 | 1992 | 48 | 10 | 44 | 1966 | 1544 |
| 5. | Б-42/86 | 1986 | 69 | 25 | 65 | 664 | 0 |
| 6. | 6/82 | 1982 | 45 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| 7. | Б-41/86 | 1986 | 69 | 10 | 65 | 3006 | 0 |
| 8. | 30/73 | 1983 | 43 | 6 | 40 | 1431 | 654 |

Водопотребление составляет 84487 м3/год в п.Мирный и 16857 м /год в п.Новотроицк. Протяженность водопроводных сетей составляет 23,5 км (п.Мирный – 16,5 км, п.Новотроицк – 7 км.).

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, что сети водопровода, водонапорные башни требуют ремонта, реконструкции или замены.

Для охвата всех потребителей необходимо:

- провести реконструкцию сооружений водоподготовки и замену ветхих сетей водопровода, поддержание качества воды согласно требованиям ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»;

- провести реконструкцию водозаборных узлов для соблюдения санитарно-защитных зон, провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

    - Водоотведение (канализация)

Централизованная система канализации в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и вывозится специальным автотранспортом за территорию населенных пунктов на поля фильтрации.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение поселений осуществляется тремя котельными, работающими на каменном угле. Две котельные №19 и №20 находятся в пределах земель п.Мирный, котельная №22 находится в центре п.Новотроицк.

Отопительный период длится 213 суток (нормативный). Техническое состояние котельных и теплотрасс – удовлетворительное. Износ сетей и оборудования котельных составляет – 55%.

    - Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в поселениях сельсовета отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

    - Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Мирненского сельсовета осуществляется от филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

На территории п.Мирный расположено 20 трансформаторных подстанций, п.Новотроицк – 5.

По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены в воздушном исполнении (провода марки А, АС).

    - Связь

На территории поселения услуги телефонной связи оказывает филиал Благовещенского узла телефонной связи, функционируют филиалы почтовой связи.

На территории поселения имеется смонтированная номерная телефонная линия. Количество установленных телефонов у населения - 226, количество таксофонов - 2. Пунктов коллективного доступа к сети Интернет - 1. Все это дает  возможность пользоваться надежной и качественной связью. С введением новой телефонной станции предоставлена возможность установки телефонов всем желающим. Позволила разрешить проблему телефонизации населения сотовая связь.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать хорошим. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | водные артерии | загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инженерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища и др.).

Кладбище п.Мирный находится в восточном направлении от населенного пункта за его пределами, имеет достаточную территорию и не требует расширения. Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую застройку. Кладбище п.Новотроицк находится на юго-западе от населенного пункта за его пределами, имеет достаточную территорию и не требует расширения. Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую застройку.

Таблица 16

Расчет площади кладбищ на расчетный срок

| Населенный пункт | Площадь сущ. кладбища, га | Норматив на 1000 жителей, га | Площадь кладбища расчетный срок, га | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный | 1,7 | 0,24 | 0,5 | Не требует расширения |
| п.Новотроицк | 1,5 | 0,24 | 0,2 | Не требует расширения |

На территории сельсовета северо-восточнее п.Мирный располагается скотомогильник c захоронением в яме, его санитарно-защитная зона перекрывает населенный пункт. Подъездным путем к вышеуказанному объекту является проселочная дорога. Система сбора и вывоза отходов от населения контейнерная. Полигон ТБО располагается на северо-западе от п.Мирный, его санитарно-защитная зона перекрывает населенный пункт. Таким образом, проектом предусмотрен перенос полигона на более дальнее расстояние от населенного пункта. Рядом с полигоном планируется размещение полей фильтрации и скотомогильника с биологической камерой.

В северо-восточном направлении от п.Новотроицк располагается не действующий скотомогильник и полигон ТБО, у которого санитарно-защитная зона перекрывает населенный пункт. Таким образом, проектом предусмотрен перенос полигона и размещение скотомогильника с биологической камерой в юго-восточном направлении от населенного пункта на расстоянии более 1000 м.

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 17

Объекты специального назначения МО Мирненский сельсовет (проект)

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный |  |  |  |  |
| 1 | Полигоны ТБО (планируется к закрытию) | 1 | 3 | - |
| 2 | Скотомогильник с захоронением в яме (планируется к закрытию) | 1 | 0,06 | - |
| 3 | Полигон ТБО проектируемый | 1 | 0,6 | 1000 |
| 4 | Скотомогильник с биологической камерой проектируемый | 1 | 0,06 | 1000 |
| 5 | Поля фильтрации проектируемые | 1 | 1 | 300 |
| 6 | Кладбище | 1 | 1,7 | 50 |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |
| 1 | Полигоны ТБО (планируется к закрытию) | 1 | - | - |
| 2 | Полигон ТБО проектируемый | 1 | 0,2 | 1000 |
| 3 | Скотомогильник закрытый | 1 | - | - |
| 4 | Скотомогильник с биологической камерой проектируемый | 1 | 0,06 | 1000 |
| 5 | Кладбище | 1 | 1,5 | 50 |

Таблица 18

Расчет площади полигона ТБО на расчетный срок в Мирненском сельсовете

| Населенный пункт | Числен. насел. (чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год га | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный | 1990 | 290 | 577,1 | 0,05 | 20 | 0,64 |
| п.Новотроицк | 440 | 290 | 127,6 | 0,05 | 20 | 0,24 |

Объекты специального назначения должны быть размещены на землях промышленности, поэтому проектом предусмотрен перевод земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Таблица 19

Расчет площади для перевода в земли промышленности

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Мирный |  |  |  |
| 1 | Полигоны ТБО | 1 | 0,64 |
| 2 | Скотомогильник с биологической камерой | 1 | 0,06 |
| 3 | Кладбище | 1 | 1,7 |
| 4 | Поля фильтрации | 1 | 1 |
| п.Новотроицк |  |  |  |
| 1 | Полигоны ТБО | 1 | 0,24 |
| 2 | Скотомогильник с биологической камерой | 1 | 0,06 |
| 3 | Кладбище | 1 | 1,5 |
| Итого перевод в земли промышленности |  |  | 5,2 га |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО МИРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности п.Мирный путем насыщения его услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население сельсовета - здравоохранение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- реконструкция и модернизация действующих предприятий; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка и т.д.

- транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система не может в настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Мирненского сельсовета, поэтому для развития выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией малых предприятий. Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

    - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий населенных пунктов сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом генерального плана  определены следующие цели, задачи, средства и принципы решения задач:

- упорядочение существующей улично-дорожной сети общего пользования;

- упорядочение функционального зонирования территорий;

- определение параметров планируемого развития территорий,

- определение территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства;

- дальнейшее развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания территории;

- организация и функционирование рекреационных зон.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Мирненского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие п.Мирный предполагается в южном и юго-восточном направлениях в целях нового жилищного строительства. Развитие п.Новотроицк предполагается в северо-западном направлении населенного пункта в целях нового жилищного строительства.

Предусмотрено строительство общественно-деловых подцентров в районах сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра (п.Мирный). Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей сел. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных населённых пунктов с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения населённых пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование (Таблица 20).

На территории населенных пунктов МО Мирненский сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

Согласно Градостроительму кодексу РФ, в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Таблица 20

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь н.п., га | Функциональные зоны (проект), га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | О | П | И | Т | Р | Н |
| 1 | п.Мирный | 324 | 142 | 9,5 | 117 | 1 | 9,5 | 15 | 30 |
| 2 | п.Новотроицк | 135 | 75,8 | 6 | 40 | 0,2 | 5 | 5,5 | 2,5 |

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В соответствии с п. 2 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

Согласно расчетам численность населения населенных пунктов Мирненского сельсовета на 1-ю очередь и расчетный срок составит: п.Мирный – 1865 и 1990 чел., п.Новотроицк – 412 и 440 чел.

Формирование жилых зон в п.Мирный планируется в северных и южных частях поселка. Формирование жилых зон в п.Новотроицк планируется в северо-западной части поселка.

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока выделено в п.Мирный 10 га площади, в том числе: на первую очередь  16 дома – 4 га, при размере приусадебных участков 20 соток; в п.Новотроицк – 3 га, в том числе на первую очередь 4 дома – 1 га, при размере приусадебных участков 20 соток.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом генерального плана на первую очередь предусмотрено:

п.Мирный

- строительство комбината бытового обслуживания и магазина в районе новой жилой застройки;

- строительство кафе на въезде в поселок на 20 мест;

- строительство детской площадки по ул.Ленина площадью 0,2 га;

- реконструкция кафе по ул.Восточной на 20 мест;

- капитальный ремонт бани на 20 мест;

Проектом генерального плана на расчетный срок предусмотрено:

п.Мирный

- капитальный ремонт детского сада на 140 мест;

- капитальный ремонт  школы на 400 мест;

- капитальный ремонт здания администрации;

- капитальный ремонт сельского дома культуры;

- капитальный ремонт амбулатории.

п.Новотроицк

- реконструкция детского сада на 25 мест;

- капитальный ремонт дома культуры;

- капитальный ремонт школы на 192 места.

    - Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом генерального плана на первую очередь предусмотрено:

п.Мирный

- строительство пельменного цеха;

- строительство цеха по переработке мяса до 5 т/сут.;

- строительство мехсектора;

- строительство телятника на 160 голов за чертой населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения;

- размещение производственной площадки 4-5 класса опасности на месте бывшей фермы.

п.Новотроицк

- строительство цеха по переработке мяса до 5 т/сут.;

- строительство мехсектора на месте бывшей фермы;

- размещение производственной площадки 4-5 класса опасности на месте бывшей фермы.

  - РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в п.Мирный и п.Новотроицк.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории населённых пунктов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки в п.Мирный и п.Новотроицк, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью, направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

  - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Отрицательным физико-геологическим фактором является эрозия.

Мероприятия по борьбе с эрозией почв;

- выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, арго и лесокультурного характера;

- ведение разнообразных ограничений на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие;

- запрет на ведение сельскохозяйственных палов;

- предпочтение использования под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур для нарушенных территорий;

- в мелиорации солонцов применять гипсование с одновременным внесением перегноя.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 21.

Таблица 21

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| п.Мирный |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 1990 | 298 | 357 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 29 | 34 |
| Производственная зона | 10% |  | 29 | 34 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 139 | 166 |
| Итого |  | 1990 | 495 | 591 |
| п.Новотроицк |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 440 | 66 | 79 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 6 | 7 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 30 | 36 |
| Итого |  | 440 | 102 | 122 |
| Qсут.ср |  |  | 597 | - |
| Qсут.max |  |  | - | 713 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Для обеспечения населенных пунктов Мирненского сельсовета системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно - защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Мирненского сельсовета 8 источников водоснабжения. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

- реконструкция скважин (промывка, замена фильтров и т.д.).

    - Водоотведение (канализация)

Для обеспечения поселений централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается создание централизованной системы канализации всех населенных пунктов. От общественных зданий канализование осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

    - Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечить теплоснабжением все проектируемые общественные здания муниципального образования, которые будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- замена изношенного оборудования котельных и участков отопительных тепловых сетей, повышение их теплоизоляции;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

    - Газоснабжение

- Централизованного газоснабжения в Мирненском сельсовете нет. В соответствии с программой газификации Алтайского края возможна прокладка газопровода к соответствующим населенным пунктам Мирненского сельсовета.

Использование природного газа предусматривается на:

- индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и подогрева воды;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

    - Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населенных пунктов. В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- реконструкция устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

    - Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах Мирненского сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Проектом генерального плана МО Мирненский сельсовет определено зонирование территории муниципального образования и его населенных пунктов. Проектом предусматривается развитие следующих земель:

- населенных пунктов;

- сельскохозяйственного назначения;

- промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земель лесного фонда;

- земель водного фонда.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 22. Увеличение площади земель населённых пунктов обусловлено включением в черту п.Мирный и п.Новотроицк земель сельхозназначения. Увеличение площади земель промышленности обусловлено включением земель, занятых объектами специального назначения.

Таблица 22

Баланс земель

| Категория земель МО Мирненский сельсовет | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов в том числе: |  |  |  |
| Мирный | 324 |  | 324 |
| Новотроицк | 135 |  | 135 |
| Земли сельхоз. назначения | 26908 | -5,2 га (в земли пром-ти)* | 26902.8 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 35 | +5,2 га* | 40,2 |
| Земли лесного фонда | 196 |  | 196 |
| Земли водного фонда | 567 |  | 567 |
| Земли запаса | 0 |  | 0 |
| Земли оопт | 0 |  | 0 |
| Итого: | 28165 |  | 28165 |

*п.Мирный – 1,7 га (кладбище), 0,64 га (полигон ТБО), 0,06 га (скотомогильник с биологической камерой), 1 га (поля фильтрации) и п.Новотроицк – 1,5 га (кладбище), 0,24 га (полигон ТБО), 0,06 га (скотомогильник с биологической камерой).

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

    - Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

    - Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию всех видов отходов;

- уборку территорий от мусора, снега.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов предусматриваются на полигоне ТБО.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого производственного объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Ширина водоохранной зоны и  прибрежной защитной полосы водотоков в сельском совете устанавливается в размере 50 м.

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередач 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10кВ установлены 20 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Мирненского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать сейсмические условия.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 5 классом опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

    - Мероприятия по гражданской обороне

Населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Мирненский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Сирена оповещения расположена на территории сельской администрации. Радиус действия сирен оповещения составляет 1000 метров. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).